原盐城市晶华化工有限公司地块

土壤污染状况调查报告

委托单位：滨海县沿海投资发展有限公司

编制单位：江苏环保产业技术研究院股份公司

江苏维诗环境科技有限公司

二零二六年五月

- 摘 要

原盐城市晶华化工有限公司地块位于滨海县滨淮镇头罾村（沿海工业化工园区），总占地面积为35988.20m2。调查地块2004年前为农田；2004年至2019年为盐城市晶华化工有限公司用地， 2020年停产并拆除设备，2022年初构筑物完全拆除，并对地块进行了平整，地块现状为空地。地块规划为三类工业用地，属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地。本次土壤污染状况调查结论如下：

调查地块2004年前为农田；2004年至2019年为盐城市晶华化工有限公司用地， 2020年停产并拆除设备，2022年初构筑物完全拆除，并对地块进行了平整，地块现状为空地。地块规划为三类工业用地，属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地类型。

初步采样和详细采样调查结果表明，该地块土壤中不存在污染，地下水存在污染，其中地下水关注污染物为6种，分别是挥发酚、1,2-二氯乙烷、甲苯、可萃取石油烃（C10-C40）、碘化物和氟化物。挥发酚最大超标倍数279.00倍；1,2‑二氯乙烷最大超标倍数5.45；石油烃（C10‑C40）最大超标倍数 0.63；甲苯最大超标倍数 0.31；碘化物最大超标倍数为18.60；锰最大超标倍速3.82倍；氟化物最大超标倍数0.95倍。本次通过克里金插值法绘制超标范围，地下水超标面积约31724m2。污染地下水为潜水含水层平均厚度5.90m。

结合本次调查结论，后续需对该地块地下水开展进一步风险评估工作。