原滨海力天科技有限公司地块

土壤污染状况调查报告

（评审稿）

委托单位：滨海县沿海投资发展有限公司

编制单位：江苏环保产业技术研究院股份公司

江苏维诗环境科技有限公司

二零二六年五月

- 摘 要

原滨海力天科技有限公司位于滨海县滨淮镇头罾村（沿海工业化工园区），总占地面积为39143.00m2，地块东侧为东排河，南侧为盐城辉煌化工有限公司，西侧为原盐城世宏化工公司，北侧为中山四路，隔路为滨海康杰化学有限公司。地块规划为三类工业用地，属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地类型。

调查地块历史上为农田，2012年滨海力天科技有限公司入驻，于2013年投产，于2019年停产，2021年关停并拆除，现状为荒地，无生产设备、物料等遗留物。

初步采样和详细采样调查结果表明，该地块土壤中不存在污染超标，潜水存在污染超标，关注超标污染物为4种，分别是氟离子、碘化物、挥发酚、锑，最大超标倍数分别为3.73倍，2.42倍，7.65倍和0.75倍。本次通过反距离权重插值法绘制超标范围，地下水潜水层最终叠加超标范围为约28225.22m2。

结合本次调查结论，后续需对该地块地下水开展进一步风险评估工作。